ИНСТРУКЦИИ (общие) 
дежурному персоналу объекта экономики при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

I.     При возникновении пожара (взрыва)

а) Дежурный по объекту экономики (диспетчер)
      При получении информации о возникновении пожара (взрыва) он обязан:

1.     Немедленно вызвать личный состав подразделения пожарной части к месту пожара (взрыва) по телефону и, исходя из сложившейся обстановки принять решение о вызове ВПЧ-59 по тел.__________.
2.     Поставить задачу работающей смене объекта экономики, начальнику караула и дежурному фельдшеру здравпункта.
3.     Отдать распоряжение дежурному службы энергетики объекта экономики на отключение электроэнергии, воды, тепла, канализации на аварийном участке (в зависимости от обстановки).
4.     Оповестить работающую смену цехов, расположенных рядом с аварийным цехом.
5.     Оповестить по квартирным телефонам и принять меры для доставки к месту пожара (взрыва):
·    руководителя объекта экономики, кварт. тел. (адрес);    
·    председателя КЧС (главного инженера), кварт. тел. (адрес);
·    начальника штаба ГО и ЧС, кварт. тел. (адрес);
·    главного врача поликлиники, кварт. тел. (адрес);
·    начальника аварийно-технической службы, кварт. тел. (адрес).
6.     При необходимости сообщить дежурному УВД, тел. ____________.
7.     Доложить оперативному дежурному управления ГО и ЧС г. ______ тел. ______.
8.     Отдать распоряжение дежурному телефонисту, тел. ________________: о вызове заместителей руководителя объекта экономики, главных специалистов комиссии по чрезвычайным ситуациям по списку № 1 с указанием места пожара (взрыва).
9.     Организовать эвакуацию материальных ценностей и тушение пожара силами персонала эксплутационных служб, специальными подразделениями аварийно-диспетчерских служб до прибытия пожарной части.
10.     Отдать распоряжение в соседние службы по их дальнейшим действиям, исходя из пожарной обстановки.
11.     По прибытию подразделений пожарной охраны сообщить старшему все необходимые сведения о пожаре (взрыве), характере цеха, а также о наличии в помещениях людей, занятых локализацией пожара (взрыва).
12.     По прибытии к месту пожара (взрыва) руководителя объекта экономики, главного инженера доложить обстановку и принятых решениях.

б) Начальник караула, тел.____________: 
           Получив задачу от дежурного по объекту экономики (диспетчера), обязан:

1.     Привести караул в состояние повышенной готовности, усилить пропускной режим, организовать оповещение всех КПП.
2.     Организовать оцепление очага пожара.
3.     Организовать охрану спасённых материальных средств.
4.     Организовать встречу и сопровождение прибывших пожарных и медицинских подразделений к очагу пожара (взрыва).
5.     Организовать регулирование движения автотранспорта на территории объекта экономики.
6.     Выполнять распоряжения дежурного по объекту экономики (диспетчера).

в) Дежурный фельдшер здравпункта, тел. _________________:
            Получив задачу от дежурного по объекту экономики (диспетчера) обязан:

1.     Доложить главному врачу ведомственной или районной поликлиники по кварт. тел. ____________ об обстановке и вызвать к месту пожара (взрыва).
2.     При наличии поражённых вызвать машину скорой медицинской помощи.
3.     Прибыть к месту пожара (взрыва) и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, организовать их вынос в безопасные места.
4.     Тяжело поражённых отправлять в стационарные лечебные учреждения.
5.     По прибытии главного врача поликлиники доложить медицинскую обстановку и действовать по его указанию.

II.     При выбросе (выливе) аварийно- химически опасных веществ (АХОВ)

а) Дежурный по объекту экономики (диспетчер)
При получении информации о выбросе (выливе) АХОВ обязан:

1.     Определить химическую обстановку (вид и количество выброшенных (вылившихся) АХОВ, направление и скорость распространения, температуру воздуха, средства нейтрализации АХОВ).
2.     Оповестить работающую смену цехов, отделов, предприятий, попадающих в зону химического заражения, указать направление выхода из зоны и какие средства индивидуальной защиты применять.
3.     Поставить задачу начальнику караула, дежурному фельдшеру здравпункта, работающим сменам служб.
4.     Оповестить по квартирным телефонам и принять меры для доставки на объект:   
·    руководителя объекта экономики, кварт. тел. (адрес);    
·    председателя КЧС (главного инженера), кварт. тел. (адрес);
·    начальника штаба ГО и ЧС, кварт. тел. (адрес);
·    главного врача поликлиники, кварт. тел. (адрес);
·    начальника аварийно-технической службы, кварт. тел. (адрес).
5.     При необходимости сообщить дежурному УВД, тел. _______________.

6. Доложить оперативному дежурному управления ГО и ЧС г. ______ тел._____.
7. Отдать распоряжение дежурному телефонисту, тел. ____________: о вызове заместителей руководителя объекта экономики, главных специалистов, личного соcтава комиссии по чрезвычайным ситуациям по списку № 1 с указанием места и вида выброшенного (вылившегося) АХОВ.
8. При выбросе (выливе) АХОВ, последствия которого выходят за пределы объекта экономики, оповестить соседние предприятия и оперативного дежурного управления ГО и ЧС г. _______________.
9. По прибытии руководителя объекта экономики, главного инженера доложить им сложившуюся обстановку, отданных распоряжениях и действовать по их указанию.

           б) Начальник караула, тел. _____________:
Получив задачу от дежурного по объекту экономики (диспетчера), обязан:
1. Немедленно вызвать личный состав подразделения пожарной части к месту пожара (взрыва), по телефону.
2. Организовать выдачу средств индивидуальной защиты личному составу, оцепление места выброса (вылива) АХОВ с соблюдением мер безопасности, усилить пропускной режим.
3. Оповестить все КПП и посты о химической опасности.
4. Регулировать организованный выход работающей смены из опасной зоны в указанном дежурным по объекту экономики (диспетчером) направлении.
5. Обеспечить поддержание общественного порядка и регулирование движения транспорта на территории и усилить посты.
6. Организовать встречу и сопровождение прибывших формирований с других предприятий к аварийному участку.
7. Выполнять распоряжения дежурного по объекту экономики (диспетчера).
8. Поставить в известность руководителя ВОХР.

            в) Дежурный фельдшер здравпункта, тел. _________________:
            Получив задачу от дежурного по объекту экономики (диспетчера) обязан:

1.     Доложить главному врачу поликлиники по кварт. тел. ____________ об обстановке и вызвать к месту аварии. 
2.     Вызвать машину скорой медицинской помощи по телефону - 03 и получить средства индивидуальной защиты.
3.     Прибыть к месту аварии с необходимыми средствами и оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в зависимости от вида АХОВ.
4.     Организовать вынос пострадавших на незаражённую местность и эвакуацию их в стационарные лечебные учреждения.
5.     По прибытии главного врача поликлиники доложить медицинскую обстановку и действовать по его указанию.

III. При возникновении чрезвычайных ситуаций в г. ________________.

            При получении информации (распоряжения) от администрации города:
1. Доложить руководителю объекта экономики, главному инженеру, начальнику штаба ГО и ЧС о полученной информации (распоряжении).
С получением распоряжения от руководителя объекта:
2. Поставить задачу начальнику автотранспортного цеха о подготовке кранов КС-4561 А,  гос. номер _______  и КС-4571 А,  гос. номер ____, бульдозеров ДТ-75 М и ДТ-75 и вызове водителей.
3. По готовности технику отправлять в указанное администрацией города место, во главе с представителем автотранспотного цеха.
4. Действовать по указанию администрации города, руководителя объекта экономики или его главного инженера.